АКТ

общего технического осмотра здания и территории

образовательного учреждения

«26 »июня 2015 г.

Комиссия, назначенная приказом директора № 70 от «24» июня 2015г. в составе:

председатель: Ситник О.В.- и.о.директора

члены комиссии:

Нехонов В.В .- завхоз, член комиссии

Гаряева И.В.- гл.бухгалтер, член комиссии

Юртаева В.А.- председатель профкома, член комиссии

Чепчугова Н.В.- библиотекарь, секретарь комиссии

установила:

1. Образовательное учреждение размещается для учебного процесса в  одном здании. Здание 1898,1956,1961,1964,1997 г. постройки по типовому проекту. Капитальный ремонт с заменой водопровода проводился август 2012г., ремонт системы отопления, электропроводки  не проводился.

2. Стены здания с южной и северной сторон снаружи имеют трещины в швах между плитами. Размер трещин по ширине 0,5 см., длине 100-150 см. Причины растрескивания здания – усадка грунта

3. Перекрытия:

-из железобетонных плит, состояние рустов и плит  удовлетворительное.

4. Отмостка:

- состояние отмостки неудовлетворительное.

Требуется восстановительный ремонт.

5. Кровля:

- площадь кровли 2120 м2, материал изготовления листы асбоцементные

- состояние кровли удовлетворительное.

- последний ремонт проводился август  2013г.

6. Грибок внутри здания в углах по потолку верхнего этажа и по нижней части стен первого этажа отсутствует.

7. Остекление дверей коридоров отсутствует.

8. Забор по периметру территории имеется.

Требуется ремонт или замена.

9. Пешеходные дорожки требуют ремонта, без выбоин.

Песок для безопасного содержания пешеходных дорожек имеется.

10. Состояние люков колодцев на территории: удовлетворительное.

11. Водосточные трубы имеются, состояние: удовлетворительное.

12. Слуховые окна имеются, состояния удовлетворительное.

13.Крыша:

Утеплитель – керамзит и шлакоблок.

Толщина утеплителя не менее 20- 30 см.

Люк на крышу закрывается на замок, доступа посторонних лиц, в том числе детей, нет.

14. Физкультурно-спортивный городок оборудован.

Ворота футбольные, хоккейные, для ручного мяча, опоры с баскетбольными кольцами, брусья, находятся в состоянии, пригодном для проведения занятий.

На основании осмотра здания, территории и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение считать здание и территорию готовыми к приему учащихся и воспитанников в 2015\2016 учебном году.

Рекомендации по ремонтным работам на 2015-2016 учебный год.:

Ремонт фасада, ремонт участков отмостки, новый  забор.

Председатель комиссии  Ситник О.В.

Члены комиссии:

Нехонов В.В

Гаряева И.В.

Юртаева В.А.

Чепчугова Н.В.